Строение дисков персонального компьютера: устройства HDD и SSD

Введение
Современный персональный компьютер невозможно представить без постоянного запоминающего устройства (накопителя). Именно здесь хранится операционная система, установленные программы, игры и все пользовательские данные — от документов до медиафайлов. В отличие от оперативной памяти (RAM), которая полностью очищается при выключении питания, диски ПК способны сохранять терабайты информации на протяжении многих лет.

Сегодня в компьютерной индустрии сосуществуют две принципиально разные технологии постоянной памяти: традиционные жесткие диски (HDD — Hard Disk Drive) и твердотельные накопители нового поколения (SSD — Solid State Drive). Для глубокого понимания того, как работает компьютер, необходимо подробно изучить внутреннее строение и физические принципы функционирования обоих типов устройств.

1. Устройство и строение жесткого диска (HDD)

Классический жесткий диск — это сложное электромеханическое устройство. Его также называют «винчестером». Его конструкция сочетает в себе высокоточную механику и микроэлектронику. Внутри прочного герметичного металлического корпуса (гермоблока) находятся следующие ключевые элементы:

- Магнитные пластины (блины). Это круглые диски, изготовленные из алюминия или стекла, покрытые тончайшим ферромагнитным слоем. Именно на них в виде двоичного кода (нулей и единиц) записывается вся информация. В накопителе может быть как одна, так и несколько пластин, расположенных друг над другом на одном валу.

- Шпиндель. Это центральный мотор (ось), на котором закреплены магнитные пластины. Он вращает диски с огромной и строго постоянной скоростью. В потребительских ПК стандартная скорость вращения составляет 5400 или 7200 оборотов в минуту (RPM), а в серверных решениях — до 10 000–15 000 RPM.

- Блок магнитных головок (БМГ). Чтение и запись данных осуществляются микроскопическими головками, закрепленными на подвижных кронштейнах («рычагах»). Важно отметить, что во время работы головки никогда не касаются поверхности дисков физически. Они буквально «парят» над ними на расстоянии всего нескольких нанометров за счет плотной воздушной подушки, создаваемой быстрым вращением пластин. При падении или резком ударе головка может коснуться диска, что приведет к появлению так называемых "битых секторов" (bad-blocks) и поломке устройства.

- Позиционер (актуатор). Специальный электромагнитный привод (голосовая катушка), который с колоссальной скоростью и точностью перемещает рычаг с головками от центра пластины к ее краю, позиционируя их над нужной дорожкой.

- Плата управления (контроллер). Расположена снаружи гермоблока. Она управляет скоростью вращения шпинделя, позиционированием головок, кодирует и декодирует сигналы, а также отвечает за обмен данными с материнской платой компьютера через интерфейс (обычно SATA)

Логическая структура HDD

На физическом уровне информация на магнитных дисках не разбросана хаотично. Контроллер организует ее строгую структуру:

- Дорожки (Tracks): Концентрические окружности на поверхности пластины.

- Сектора (Sectors): Минимальные участки дорожки. Классический размер одного сектора составляет 512 байт, хотя в современных дисках формата Advanced Format используются сектора по 4 КБ.

- Кластеры (Clusters): Логическое объединение нескольких секторов, используемое операционной системой для более эффективного управления файлами.

2. Устройство и строение твердотельного накопителя (SSD)

В последние годы на смену механическим HDD пришли твердотельные накопители (SSD). В их строении полностью отсутствуют движущиеся части, моторы и диски. По сути, SSD представляет собой специализированную плату, на которой распаяны микросхемы. Строение SSD включает в себя три главных компонента:

- Контроллер. Это «мозг» твердотельного накопителя, представляющий собой отдельный микропроцессор. От его алгоритмов зависит скорость работы SSD, равномерность износа ячеек памяти, исправление ошибок чтения и общая надежность диска. Контроллер распределяет данные по чипам флеш-памяти так, чтобы они задействовались одинаково часто.

- Флеш-память (NAND-чипы). Неэнергозависимая память, состоящая из кремниевых полупроводниковых кристаллов. В современных SSD применяется технология 3D NAND, где ячейки памяти располагаются слоями друг над другом, формируя вертикальные структуры (эдакие "небоскребы" из транзисторов). Это позволяет добиваться колоссальной плотности хранения данных. Ячейки делятся на типы по количеству битов, удерживаемых в одной ячейке: SLC (1 бит), MLC (2 бита), TLC (3 бита) и QLC (4 бита).

- Буферная память (DRAM-кэш). Небольшой чип быстрой оперативной памяти (обычно объемом от 512 МБ до пары гигабайт). Он используется контроллером для хранения таблицы трансляции адресов, чтобы компьютер мгновенно находил, где именно на чипах памяти лежит нужный файл.

Сравнительный анализ (Форм-факторы и Интерфейсы)

Форма и строение дисков зависят от их стандартов подключения:

- 3.5 дюйма — стандартный крупный размер для жестких дисков настольных ПК.

- 2.5 дюйма — размер для ноутбучных HDD и классических SSD. Подключаются через кабель SATA.

- M.2 — современный сверхкомпактный форм-фактор SSD, внешне похожий на планку оперативной памяти. Такие накопители вставляются напрямую в слот на материнской плате. Если они работают по протоколу NVMe через шину PCIe, их скорость может достигать 3500–7000 МБ/с и более, что в десятки раз быстрее любого HDD.

Заключение
Разница в строении определяет и разницу в эксплуатации. HDD уязвимы к ударам, вибрациям, шумят при работе и ограничены в скоростях (в среднем до 150-200 МБ/с), однако они до сих пор незаменимы для хранения огромных массивов данных (архивов, систем видеонаблюдения) благодаря низкой стоимости за один гигабайт. SSD бесшумны, абсолютно устойчивы к механическим воздействиям и обеспечивают колоссальную скорость работы операционной системы, но имеют ограниченный ресурс перезаписи ячеек и стоят дороже. Наиболее эффективной архитектурой современного ПК считается комбинация: быстрый SSD под систему и программы + емкий HDD под долгосрочное хранение тяжелых файлов.

Архитектура дисков: глубокий внутренний уровень

Архитектура накопителей определяет, как логическая структура операционной системы проецируется на физические полупроводники или магнитные домены. На микроскопическом уровне управление данными в HDD и SSD происходит по принципиально разным законам.

1. Микроархитектура ячеек SSD на наноуровне

Основой любого твердотельного накопителя является транзистор со плавающим затвором (Floating Gate) либо более современная технология ловушки заряда (Charge Trap Flash — CTF).

Внутри каждого микроскопического транзистора создается изолированная область («карман»), куда с помощью управляющего напряжения загоняются электроны. Физическая изоляция позволяет электронам оставаться там годами, даже когда компьютер полностью обесточен. Наличие или отсутствие заряда интерпретируется контроллером как логический 0 или 1.

В зависимости от точности контроллера, одна физическая ячейка может распознавать разное количество уровней напряжения, что определяет плотность памяти:

- SLC (Single-Level Cell) хранит всего 1 бит информации в одной ячейке. Это самая быстрая и долговечная архитектура, выдерживающая до 100 000 циклов перезаписи, но она очень дорога в производстве.

- MLC (Multi-Level Cell) удерживает 2 бита данных. Она предлагает хороший баланс скорости и надежности для профессиональных задач.

- TLC (Triple-Level Cell) вмещает 3 бита информации и на сегодняшний день является самым массовым потребительским форматом.

- QLC (Quad-Level Cell) способна кодировать сразу 4 бита в одной ячейке за счет распознавания 16 различных уровней напряжения. Она обеспечивает огромную емкость при меньшей стоимости, но имеет самый низкий ресурс износа.

Особое свойство внутренней архитектуры SSD заключается в том, что ячейки памяти не стираются поодиночке. Они объединены в страницы размером 4–16 КБ, а страницы — в блоки размером до 8 МБ. Запись данных возможна на уровне страниц, но операция стирания выполняется только для всего блока целиком. Из-за этого контроллер постоянно занят «сборкой мусора» — переносом живых данных и очисткой старых блоков.

2. Магнитная архитектура HDD на наноуровне

В жестких дисках плотность записи физически ограничена размером магнитных зерен на пластине. За историю развития HDD сменилось несколько архитектур организации этих микроскопических зон:

При продольной записи (LMR — Longitudinal Magnetic Recording) магнитные домены («магнитики») лежали горизонтально на поверхности диска. Эта технология уперлась в физический предел плотности еще в середине 2000-х годов из-за эффекта суперпарамагнетизма.

Ей на смену пришла перпендикулярная запись (PMR — Perpendicular Magnetic Recording). В этой архитектуре домены были «поставлены» вертикально. Такое решение позволило резко увеличить емкость жестких дисков и уменьшить размер одного бита информации. Сегодня PMR остается стандартом для надежных накопителей с высокой скоростью произвольного доступа.

Для еще большего увеличения емкости была создана черепичная магнитная запись (SMR — Shingled Magnetic Recording). В этой архитектуре дорожки с данными частично перекрывают друг друга, подобно черепице на крыше дома. Это значительно увеличивает плотность хранения, но сильно снижает скорость повторной перезаписи. Когда диску нужно изменить один файл, контроллеру приходится перезаписывать и все соседние перекрывающие дорожки.

В самых современных емких HDD применяются архитектуры будущего с тепловым ассистированием (HAMR) или микроволновым излучением (MAMR). В момент записи специальный элемент на головке на долю секунды нагревает лазером микроучасток пластины, делая его податливым для сверхплотной магнитной записи, которая в обычном состоянии была бы невозможна.

Главные архитектурные различия в работе с данными

Анализируя внутренние процессы, можно выделить ключевые отличия в логике работы дисков:

- Изменение информации. Жесткий диск способен выполнять прямую перезапись: головка просто проходит над сектором и мгновенно меняет его магнитную полярность. Твердотельный накопитель так делать не умеет — ячейку памяти нельзя перезаписать, пока она предварительно не будет полностью стерта высоким напряжением на уровне целого блока.

- Природа износа. Внутренний износ HDD носит чисто механический характер (истирание подшипников шпинделя, ослабление привода головок). Износ SSD — это химическая деградация изоляционного слоя транзисторов: с каждой перезаписью диэлектрик разрушается, и со временем ячейка теряет способность удерживать электроны.

“Сообщение о физическом и внутреннем Архитектурном строении ПК диска”

От ученика 7”Д”

Ковшова Степана